Требования

1. Профессиональные навыки и компетенции

- Знания электромеханики и общих вопросов электротехники

- Умение грамотно вести деловую и техническую переписку

- Способность принимать самостоятельные решения в рамках должностных обязанностей

- Навыки работы с проектной и рабочей документацией

- Опыт составления ведомостей дефектов, паспортов, инструкций по эксплуатации оборудования и другой технической документации

- Понимание рабочих процессов механики, пневматики, гидравлики в системах управления машинами.

- Умение читать и понимать различные схемы:

  - Технологические схемы (Process Flow Diagram (PFD)):

    - Этап разработки: предпроектная стадия

    - Ответственный за разработку: главный технолог

    - Уровень детализации: основные аппараты, потоки сырья и продукции без КИПиА

    - Назначение: материальные балансы

  - Структурные схемы:

    - Этап разработки: предпроектная стадия. Начальный этап проектирования АСУТП

    - Ответственный за разработку: системный архитектор

    - Назначение: на основе технического задания (ТЗ) и PFD показывает общую структуру АСУТП без детализации

  - P&ID (Piping and Instrumentation Diagram):

    - Этап разработки: проектная документация

    - Ответственный за разработку: технолог и инженер КИПиА

    - Назначение: механика и автоматизация

    - Уровень детализации: технологические процессы, оборудование, трубопроводы, арматуру и основные приборы без привязки к физическому монтажу

    - Что включают:

      - Все элементы цепи с условными обозначениями (реле, контакторы, датчики, ПЛК)

      - Логические связи между компонентами (например, как кнопка управляет реле)

      - Номера контактов, но без указания конкретных клемм/разъёмов

  - Функциональные схемы:

    - Этап разработки: проектная документация. После утверждения P&ID

    - Ответственный за разработку: инженер АСУТП

    - Назначение: разработка алгоритмов управления ПЛК, которые используют данные от датчиков для формирования управляющих воздействий на исполнительные механизмы

    - Включает:

      - Схема автоматизации:

        - Назначение: показывает полный состав средств автоматизации, их взаимосвязи и алгоритмы управления

        - Уровень детализации: подробная (включая связи, сигналы)

        - Что включает:

          - Все приборы и устройства АСУТП (датчики, контроллеры, реле, исполнительные механизмы)

          - Электрические/пневматические связи между компонентами

          - Логику управления (например, как связаны датчик, ПЛК и клапан)

        - Использование:

          - Для инженеров АСУТП, программистов ПЛК

        - Где применяется:

          - Для проектирования щитов, шкафов автоматизации

          - Для программирования ПЛК и настройки SCADA

      - Алгоритмические схемы

  - Принципиальные схемы:

    - Этап разработки: основной этап проектирования, после утверждения P&ID

    - Ответственный за разработку: инженер-проектировщик

    - Назначение: показывают полную электрическую/пневматическую логику системы

    - Уровень детализации: логические связи

  - Монтажные схемы:

    - Этап разработки: рабочая документация

    - Ответственный за разработку: инженер-проектировщик

    - Назначение:

      - Показывают физическое расположение оборудования, трасс прокладки кабелей, трубопроводов, крепёжных элементов

      - Используются для установки и сборки компонентов АСУТП

    - Уровень детализации: физическое расположение

    - Что включают:

      - Размещение щитов, шкафов, датчиков, исполнительных механизмов

      - Пути прокладки кабелей (кабельные лотки, трубы, гофры)

      - Точки крепления, расстояния, привязки к строительным конструкциям

    - Примеры:

      - План размещения датчиков на технологической установке

      - Чертеж прокладки кабельных трасс между шкафами

  - Схемы подключений:

    - Этап разработки: рабочая документация

    - Ответственный за разработку: инженер-проектировщик

    - Назначение:

      - Показывают физическое соединение устройств (какие провода куда подключать)

      - Используются монтажниками при сборке щитов, подключении датчиков

    - Уровень детализации: физическое соединение

    - Что включают:

      - Реальные номера клемм, маркировку кабелей

      - Типы разъёмов, цвета проводов, сечения

2. Технические знания (КИПиА и АСУТП)

- Знание нормативно-технической документации:

  - ПУЭ изд. 7, 8

  - ПТЭЭП

  - МЭК 61131

- Понимание структуры автоматизированных систем управления:

  - Стандартная трехуровневая модель (ISA-95):

    - Полевой уровень

      - Датчики, исполнительные механизмы

      - Интерфейсы: 4-20 мА, HART, IO-Link

    - Уровень контроллеров

      - Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

      - Логика управления

    - Диспетчерский уровень:

      - SCADA, HMI

    - Уровень MES-систем

      - Формирование отчетных форм

      - Анализ эффективности

      - Расчет материальных и энергетических балансов

      - План-фактный анализ (отклонение фактических показателей от плановых значений)

    - Уровень ERP-систем:

      - SAP, 1C

  - Знание компонентов и их функций (аппаратная часть, программное обеспечение)

  - Принципы взаимодействия подсистем и их интеграция:

    - Связь АСУТП с системой ПАЗ

    - Основные протоколы обмена данными

- Знание состава и последовательности монтажных и пусконаладочных работ (ПНР):

  - Оборудования КИПиА:

    - Подготовительный этап:

      - Проверка комплектности поставки (паспорта, сертификаты, ЗИП)

      - Визуальный осмотр на повреждения

      - Сверка маркировки (например, тегов по проекту: PT-100, FT-200)

    - Монтажные работы:

      - Для датчиков/преобразователей:

        - Установка на технологические патрубки (например, термопары на прямых участках труб)

        - Подключение кабелей (экранированных витых пар для аналоговых сигналов)

      - Для исполнительных механизмов:

        - Монтаж регулирующих клапанов с приводами

        - Проверка хода штока/ротора

      - Электромонтаж:

        - Прокладка кабельных трасс (с разделением силовых и сигнальных линий)

        - Подключение к клеммным коробкам и щитам управления

    - Пусконаладочные работы (ПНР):

      - Проверки:

        - Тест целостности кабелей (мегомметром)

        - Калибровка датчиков (например, выставление «нуля» для датчика давления)

      - Настройка:

        - Линеаризация характеристик (для термопар, расходомеров)

        - Конфигурация HART-параметров (если поддерживается)

      - Испытания:

        - Подача тестовых сигналов (4мА = 0%, 20мА = 100%)

        - Проверка срабатывания аварийных реле

  - Систем управления технологическими процессами

    - Подготовительный этап:

      - Анализ проектной документации (ПТК, схемы подключений)

      - Разметка мест установки шкафов управления, серверов

    - Монтажные работы:

      - Оборудование АСУ ТП:

        - Установка шкафов с ПЛК (заземление, вентиляция)

        - Монтаж панелей оператора (HMI) и рабочих станций (АРМ)

      - Сети:

        - Прокладка экранированного Ethernet кабеля

    - Пусконаладочные работы (ПНР):

      - Программирование:

        - Загрузка ПО в контроллеры

        - Тест логики на симуляторе

      - Интеграция:

        - Настройка OPC-сервера для связи с SCADA

        - Проверка обмена данными с оборудованием КИПиА (например, чтение Modbus-регистров).

      - Комплексные испытания:

        - Холостой прогон технологического процесса

        - Проверка реакции на аварийные сигналы

        - Примеры того, что можно выявить:

          - Датчик температуры установлен в «мертвой зоне» трубопровода и показания неверные

          - Неэкранированный кабель проложен рядом с силовым и возникают наводки в аналоговом сигнале 4-20 мА

          - В ПЛК не загружена последняя версия программы и логика работы оборудования отличается от запланированной

- Понимание принципов работы приборов КИПиА:

  - Расходомеры:

    - Типы:

      - Ультразвуковые (корреляционные, доплеровские)

      - Электромагнитные (для проводящих жидкостей)

      - Вихревые (на эффекте Кармана)

      - Турбинные (для чистых жидкостей/газов)

      - Кориолисовые (точные, для сложных сред)

    - Принцип:

      - Измерение скорости потока → пересчет в объемный/массовый расход

  - Уровнемеры:

    - Типы:

      - Радарные (бесконтактные, для агрессивных сред)

      - Ультразвуковые (для жидкостей/сыпучих материалов)

      - Поплавковые (механические, простые)

      - Емкостные (для жидкостей/диэлектриков)

      - Гидростатические (по давлению столба жидкости)

    - Принцип:

      - Определение границы раздела сред (жидкость/газ, сыпучий материал/воздух)

  - Датчики температуры:

    - Типы:

      - Термопары (на эффекте Зеебека, широкий диапазон)

      - Термосопротивления (RTD, Pt100/Pt1000)

      - Полупроводниковые (термисторы NTC/PTC)

      - Пирометры (бесконтактные, для высоких температур)

    - Принцип:

      - Зависимость электрических параметров от температуры

  - Датчики давления

    - Типы:

      - Пьезорезистивные (с кремниевыми мембранами)

      - Емкостные (высокая точность)

      - Тензометрические (мостовые схемы)

      - Пьезоэлектрические (для динамических процессов)

    - Принцип:

      - Преобразование деформации мембраны в электрический сигнал

  - Преобразователи сигналов:

    - Типы:

      - Аналоговые (усилители, фильтры)

      - Цифровые (с микропроцессорной обработкой)

      - HART-коммуникаторы (совмещение аналогового и цифрового сигналов)

    - Назначение:

      - Нормирование сигналов (например, 4-20мА → 0-10В)

      - Гальваническая развязка

      - Пересчет «кривой» сигнала от термопары/термосопротивления в стандартный ровный (4-20мА, 0-10В) в соответствии с заложенными в память преобразователя таблицами из ГОСТ. Этот процесс называется линеаризацией характеристик

  - Исполнительные механизмы:

    - Классификация:

      - Электрические:

        - Электродвигатели (сервоприводы, шаговые)

        - Соленоиды (электромагнитные клапаны)

      - Пневматические:

        - Пневмоцилиндры (линейные/поворотные)

        - Мембранные приводы (для регулирующих клапанов)

      - Гидравлические:

        - Гидроцилиндры (высокое усилие)

    - Управление:

      - Дискретное (вкл/выкл)

      - Аналоговое (позиционирование)

      - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) (для регулирования скорости)

  - Регуляторы (ПИД)

    - Аппаратные

    - Программные

  - Системы сигнализации

    - Аварийные реле

    - Световая/звуковая индикация

  - Клапаны и задвижки

    - Запорные (двухпозиционные)

    - Регулирующие (с пропорциональным управлением)

- Умение работать с преобразователями частоты, инверторами с ШИМ

3. Программирование и SCADA

- Опыт разработки программ для контроллеров на языках МЭК-61131-3:

  - CFC (Continuous Function Chart, непрерывные функциональные схемы) - расширенный FBD с акцентом на аналоговые сигналы

  - FBD (Function Block Diagram, функциональные блоки) - графический язык на основе логических элементов (И, ИЛИ, таймеры)

  - IL (Instruction List, список инструкций) - низкоуровневый ассемблероподобный язык. Используется в устаревших контроллерах с ограниченной памятью

  - LD (Ladder Logic, релейно-контактная логика) - графический язык, имитирующий релейные схемы

  - SFC (Sequential Function Chart, диаграмма последовательных шагов) - визуальный язык для описания последовательностей

  - ST (Structured Text, структурированный текст) - текстовый язык высокого уровня, похожий на Pascal/C

- Опыт работы с средами программирования ПЛК:

  - Alpha Platform - программный комплекс для диспетчеризации и управления технологическими процессами

  - Astra IDE - для ПЛК Regul

  - CODESYS - для ПЛК WAGO, Beckhoff, Festo, ОВЕН, Segnetics

  - CONTROLEXPERT - для ПЛК Schneider Electric. Аналог UNITY PRO с улучшенным интерфейсом

  - Rockwell RSLogix 5000 - для ПЛК Allen-Bradley

  - Siemens Simatic Step 7 - для ПЛК Siemens S7-300/400

  - Siemens Simatic TIA Portal - для ПЛК Siemens S7-1200/1500, ET200

  - UNITY PRO - для ПЛК Schneider Electric

- Опыт работы с SCADA-системами:

  - Aveva InTouch Wonderware - классическая SCADA для западных проектов

  - GE iFix

  - MasterSCADA4D

  - Rockwell FactoryTalk - для оборудования Allen-Bradley

  - Rockwell RSView - устаревшая SCADA

  - Siemens Simatic WinCC - SCADA интегрирована с TIA Portal

  - SimpleSCADA

  - КАСКАД от НИПТИ «Эталон»

  - ПТК «СУРА»

- Опыт работы с гибридными системами (ПЛК + SCADA):

  - PS-STATION

  - КРУГ-2000

- Опыт работы с DCS-системами (РСУ):

  - Emerson DeltaV

  - Emerson GE IP

  - Honeywell Experion PKS

  - Schneider Electric Foxboro

  - Siemens Simatic PCS 7

  - Сибком Цифра - РСУ на базе WinCC OA

- Умение писать простые SQL-запросы

4. Сетевые технологии и протоколы

- Базовые знания сетевых технологий

- Знание промышленных протоколов передачи данных:

  - ABB Group Ethernet POWERLINK (EPL) (IEC 61784-2) - протокол реального времени

  - ASI (Actuator-Sensor-Interface) - протокол для подключения датчиков и исполнительных механизмов

  - BACnet (Building Automation and Control Networks) - протокол для автоматизации зданий

  - CAN (Controller Area Network)

  - EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) - протокол реального времени. Популярен в робототехнике и станкостроении

  - Ethernet/IP (Ethernet Industrial Protocol) от Rockwell Automation - стандартный Ethernet с добавлением CIP (Common Industrial Protocol)

  - HART (Highway Addressable Remote Transducer) - гибридный аналогово-цифровой протокол (4-20 мА + цифровая модуляция)

  - IEC 60870-5-104 (IEC104) - стандарт для телемеханики в энергетике для обеспечения связи между диспетчерскими и подстанциями

  - ModBus TCP/RTU

  - OPC:

    - DA (Data Access) - доступ к данным в реальном времени

    - HDA (Historical Data Access) - доступ к архивным данным

    - UA (Unified Architecture) - современная кроссплатформенная версия OPC для интеграции разнородных систем

  - ProfiBus:

    - DP (Decentralized Periphery) - для датчиков и исполнительных устройств

    - PA (Process Automation) - для взрывоопасных зон

  - Profinet от Siemens - поддерживает изохронный режим для точной синхронизации

  - Технология DCOM (Distributed Component Object Model) от Microsoft - для РСУ в старых SCADA

5. Работа с оборудованием и ПО

- Свободное владение ПК:

  - Знание аппаратной части

  - Установка и администрирование системного/прикладного ПО

- Навыки работы с серверным оборудованием

- Опыт работы с операционными системами:

  - Windows Server 2016/2019/2022

  - Linux

- Практические навыки диагностики с применением средств измерений:

  - Осциллограф

  - Генератор сигналов

  - Тестер целостности радиоэлектронных компонентов

Обязанности

1. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования

- Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы оборудования

- Организация и проведение технического обслуживания (ТО)

- Подготовка оборудования к работе

- Выявление, диагностика и устранение неисправностей

- Контроль соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому уходу

- Проверка технического состояния оборудования, проведение профилактических осмотров

- Снятие и учет резервных копий программного обеспечения (ПО) производственного и инженерного оборудования, эксплуатируемого и вновь поступившего на производственную площадку

2. Монтаж, настройка и программирование

- Монтаж, настройка и диагностика ПЛК

- Разработка ПО для управления технологическими процессами

- Участие в опытной и промышленной эксплуатации комплексов АСУТП

- Заменять технические средства АСУТП согласно утвержденным графикам

3. Работа с документацией и планирование

- Разработка технической документации:

  - Инструкции по эксплуатации

  - Дефектные ведомости

  - Акты обследования технических средств АСУТП

- Составление:

  - Графиков технического обслуживания и ремонта (ТОиР)

  - Заявок на закупку оборудования, запасных частей, инструментов, принадлежностей (ЗИП)

  - Технических заданий и ведомостей работ

- Ведение учетной документации:

  - Журналы общего назначения

  - Специализированные журналы

4. Проектная и аналитическая работа

- Подбор электрооборудования

- Внесение предложений по повышению эффективности работы

5. Организационные функции

- Контроль выполнения работ подрядных организаций

- Работа в комиссиях:

  - Расследование аварий и инцидентов

  - Проведение проверок систем защиты

- Управление материально-техническими ресурсами (МТР):

  - Планирование потребности в МТР

  - Контроль использования МТР

  - Ведение учета неснижаемого запаса

- Взаимодействие со смежными специалистами:

  - Предоставление технической информации по оборудованию

- ПЛК для систем АСУТП:

  - Siemens:

    - S7-200 (устаревшая серия)

    - S7-300/400

    - S7-1200

    - S7-1500

    - ET 200SP

  - Rockwell Automation от Allen-Bradley:

    - ControlLogix (L7x, L8x)

    - CompactLogix (L2x, L3x)

    - Micro800

    - Logix5000

  - Schneider Electric:

    - Modicon M221

    - Modicon M340

    - Modicon M580

    - Quantum

  - ABB:

    - AC500

    - AC800M

    - Ability

  - Omron:

    - CP1/CS1

    - NX/NJ

    - Sysmac

  - Mitsubishi Electric:

    - FX

    - Q/L

    - iQ-R

  - B&R от ABB Group:

    - X20

    - Automation PC

  - Honeywell:

    - MasterLogic

    - ControlEdge

  - Yokogawa:

    - FA-M3

    - STARDOM

  - ОВЕН:

    - ПЛК160/210

    - ПЛК310

    - ПЛК110

  - Segnetics:

    - Серия «Микрар» (SMH4, SMH2)

    - Pixel (графические панели)

  - РегЛаб от Прософт-Системы:

    - Regul R500/R500S (с ПИД-регуляторами)

    - Regul R600 (промышленные)

  - RTSoft:

    - ПЛК «РТСофт»

    - Контроллеры на базе Raspberry Pi

  - CilkX:

    - CilkPAC

    - CilkBIC

  - RealLab:

    - RL-8

    - RL-7

  - Danfoss:

    - Plus+1 (для мобильной гидравлики)

    - VLT AutomationDrive (частотники с ПЛК)

  - Carel:

    - pCO (для климатических систем)

    - c.PLC

  - Inovance (китайские аналоги Siemens):

    - AM/AC серии

  - PHOENIX Contact:

    - ILC

    - AXC (на базе PC Worx)

  - Delta Electronics:

    - AH500

    - DVP